附件1

2025年度测绘成果质量监督抽查情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 资质 等级 | 抽查查项目名称 | 监督检验方向 | 存在的主要问题 | 质量管理体系情况 | 质量评定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州恒源测绘有限公司 | 乙级 | 峰尾镇郭厝村民委员会（后埭仔公厕）宗地图 | 不动产测绘 | 1、界址点编号错误。 2、西南村路未表示。 3、水流示向箭头比例有误，旱地未以符号表示，厕所未注记。 4、技术设计书中部分依据文件名称错误或版本错误；未说明成果的精度要求；未说明宗地图测绘的技术路线；成果质量控制未具体说明过程检查、最终检查、验收的方案；未说明提交成果情况。 5、检查报告中未说明最终检查的情况，未评定精度等级。 6、技术总结中部分依据文件名称错误或版本错误，未评定精度。 | 一般 | 合格 |
| 2 | 泉州市鑫杰勘测设计有限公司 | 乙级 | 石化园区仑埔南路工程项目1:1000地形图 | 工程测量 | 1、仑埔路南侧路沿局部有误，仑埔路一处涵洞缺漏。 2、高压电杆较严重错误。 3、图廓未注记等高距、中央子午线。 4、方格网与图式较严重不符。 5、燃气井盖与图式不符。 6、图中有两条线未注记其属性。 7、技术设计书中部分依据文件版本有误，技术设计书中未说明采用的中央子午线，控制测量中未对利用已有等级点的情况进行说明，成果检查应为二级检查，未说明成果验收方案。 8、检查记录中缺少已有控制点复核记录，缺少图根控制点的检查记录；检查记录中缺少地物点检查记录和精度评定；检查单位应为公司最终检查。 9、技术总结中部分依据文件版本有误，控制测量中未对利用已有等级点的情况进行说明，成果检查应为二级检查。 10、技术资料中缺少控制测量成果表、观测记录、数据处理报告。 | 较差 | 合格 |
| 3 | 泉州市腾金建设测绘有限公司 | 乙级 | 郑光峰不动产权籍调查报告 | 不动产测绘 | 1、界址点编号错误。 2、加固坎一般缺漏。 3、纸质宗地图未按所标注的比例尺打印，计曲线未注记，未注记采用的坐标系，未注记等高距，界址表示表中界址线类别有误。 4、技术设计书中部分依据文件名称错误或版本错误；未说明成果的具体精度要求；成果质量控制未说明验收方案。 5、检查报告中未未评定精度等级。 6、技术总结中部分依据文件名称错误或版本错误，中央子午线有误，未说明等高距。 | 一般 | 合格 |
| 4 | 泉州新天地信勘测规划有限公司 | 乙级 | 永春县玉斗镇炉地村2021年土地开发项目-2竣工测量1:1000地形图 | 工程测量 | 1、水泥路上部分高程值异常。 2、茶园较严重缺漏。 3、小路缺漏，水泥路上无放水阀，图中有放水阀。 4、计曲线未注记，林地符号不完整，高程注记的取位不统一。 5、方格网与图式要求较严重不符。 6、山地的高程注记较严重缺失。 7、技术设计书中部分依据文件版本有误，技术设计书中未说明最终检查和成果验收方案。 8、检查记录中缺少已有控制点复核记录；检查记录中缺少地物点检查记录和精度评定。 9、技术总结中部分依据文件版本有误，未对已有控制点的复核情况进行说明，外业测量采用“极坐标法”的表述有误，控制测量中未对利用已有等级点的情况进行说明，成果检查应为二级检查。 | 较差 | 合格 |
| 5 | 泉州诚信测绘咨询有限公司 | 乙级 | 南安梅山二110千伏输变电工程施工便道临时用地1:1000地形图 | 工程测量 | 1、一处高压电塔缺漏。 2、小路缺漏。 3、计曲线未注记。 4、高压线未注记高压值。 5、方格网与图式要求较严重不符。 6、纸质地形图未按所标注的比例尺打印。 7、技术设计书中未说明采用的等高距；测区自然地理概况对地形地貌的表述不具体；未说明已有控制点的情况。 8、检查记录中缺少已有控制点复核记录。 9、技术总结中未对利用已有控制点的复核情况进行说明。 | 一般 | 合格 |
| 6 | 南安市清华测绘咨询有限公司 | 乙级 | 南安市区园林绿化设施改造提升工程柳美路地形图 | 工程测量 | 1、地形图中地形要素较严重缺漏。 2、道路路面材质未注记，路中花圃符号与图式不符，纸质地形图未按所标注的比例尺打印。 3、高程注记较严重缺漏。 4、方格网与图式要求较严重不符。 5、技术设计书中作业依据的规范名称有误或版本有误，未说明采用的中央子午线、等高距；测区概况未说明测区的地形地貌情况；南方测绘软件的版本有误；质量检查应为二级检查。 6、检查记录中未说明检查时间、采用仪器，缺少已有控制点复核记录，未对成果进行精度评定。 7、技术总结封面的单位名称有误，作业依据的规范名称有误或版本有误，未对利用已有控制点的复核情况进行说明，未对成果进行精度评定。 | 一般 | 合格 |
| 7 | 泉州市纬地工程勘察设计有限公司 | 乙级 | 安溪县参内镇大厝村篮球场用地地形图 | 工程测量 | 1、地形图中栅栏较严重缺漏。 2、无墙体棚房线型有误，个别高程注记数值有误。 3、图廓整饰与图式要求较严重不符，部分特殊符号未制作图例。 4、栅栏朝向有误，文字注记一般压盖。 5、技术设计书中作业依据的规范名称有误或版本有误，缺少质量控制和成果验收的设计。 6、检查记录中缺少已有控制点复核记录，未检查成果的平面精度、高程精度。 7、技术总结中作业依据的规范名称有误或版本有误，未对利用已有控制点的复核情况进行说明，未对成果进行精度评定。 | 一般 | 合格 |
| 8 | 福建省安扬勘测设计有限公司 | 乙级 | 安溪县官桥镇思明园海佳片区B-05（SM-B-04-1）地块地形图 | 工程测量 | 1、检修井较严重缺漏。 2、界址线未注记来源，部分栅栏朝向有误，计曲线未注记。 3、图廓整饰与图式要求较严重不符。 4、文字注记一般压盖。 5、技术设计书中作业依据的规范名称有误或版本有误，缺少成果验收的设计。 6、检查记录中缺少已有控制点复核记录。 7、技术总结中作业依据的规范名称有误或版本有误，未对利用已有控制点的复核情况进行说明。 | 一般 | 合格 |
| 9 | 泉州中天行信息科技有限公司 | 乙级 | 晋江东石镇金瓯村东区279号王共拟不动产测绘报告 | 不动产测绘 | 1、房产分层分户平面图中“红线”应为“宗地界址线”；2层阳台应为“走廊”；纸质分户平面图未按所标注的比例尺打印。 2、宗地图图廓整饰与规范较严重不符，中央子午线有误。 3、棚房符号有误，外部道路线型有误。 4、房屋结构注记一般错误。 5、纸质宗地图未按所标注的比例尺打印。 6、技术设计书中缺少作业依据规范的表述，中央子午线有误，缺少成果验收的设计，缺少提交成果的表述。 7、检查报告未对测绘成果进行精度评定。 8、技术总结中部分作业依据规范名称错误或版本号有误，中央子午线有误，未对测绘成果进行精度评定。 | 一般 | 合格 |
| 10 | 泉州市大地岩土地质有限公司 | 乙级 | 泉州沿海大通道晋江市深沪华海至港阜段IV标段1:1000地形图 | 工程测量 | 1、检修井较严重缺漏。 2、各分幅图中接图表较严重错误。 3、图廓未注记等高距。 4、图框边的要素一般不完整，简易房屋符号一般错误我，文字注记一般压盖。 5、纸质地形图未按所标注的比例尺打印。 6、技术设计书中作业依据的规范名称有误或版本有误，地物点精度表格无单位，高程中误差表格有误。 7、检查记录中高程点检查记录表未计算中误差，地物点平面位置中误差计算有误。 8、技术总结中作业依据的规范名称有误或版本有误。 | 一般 | 合格 |